Załącznik  nr 1

DANE  TECHNICZNE  KLIMATYZATORA

DLA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE
KTÓRY BĘDZIE ZAMONTOWANY W SZYBIE WINDOWYM

W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

PRZY UL. WISNIOWEJ 10

1.  Klimatyzator kasetonowy o nominalnej mocy chłodniczej min. 2,20 kW,

2.  Klimatyzator powinien  posiadać klasę sprawności energetycznej A+ podczas grzania i A+ podczas chłodzenia,

3.  Zakres chłodzenia (minimum - maksimum) – od 2,20 do 8,0 kW, zakres grzania (minimum - maksimum) – od 1,0 do 10,0 kW,

4.  Zakres pracy od  -15o C  do  +45o C,

5.  Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej w trybie chłodzenia na wysokim biegu - max. do 45 dB,

6.  Funkcja samooczyszczania i usuwająca wilgoć z wewnętrznych elementów jednostki,

7.  System filtracji zwalczający wirusy, bakterie i brzydkie zapachy,

8.  Długość linii z czynnikiem chłodniczym – minimum 15 m na jednostkę,

9.  Ekologiczny czynnik chłodniczy,

10. Gwarancja producenta minimum 3 lata,

11. Dostawa

12. Kompletny montaż klimatyzatora wraz z uruchomieniem (zasilanie elektryczne po stronie inwestora).

13. Termin realizacji – 21 maj 2018 r.

14. Klimatyzatory muszą być oznakowane nieusuwalnie, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/2068 z dnia 17 listopada 2015r. oraz (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.

15.  Wykonawca musi posiadać ważne:

-  uprawnienia do montażu i serwisowania montowanych urządzeń,

- aktualny certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez UDT, zgodnie z ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 303/2008,

-   uprawnienia elektryczne do 1,0 kV.

16.  Wymagane dokumenty:

-  certyfikat autoryzacyjny wystawiony dla wykonawcy,

-  deklaracja zgodności na klimatyzator,

-  karta gwarancyjna zamontowanych urządzeń,

-  deklaracja zgodności na rury miedziane chłodnicze,

-  atest higieniczny na rury i kształtki PVC,

-  atest higieniczny na klej do rury PVC,

-  certyfikat na przewody elektryczne o żyłach miedzianych YDY,

-  instrukcja obsługi klimatyzatora w języku polskim.

17. Konieczność wizji lokalnej w celu ustalenia warunków technicznych montażu, potwierdzona stosownym dokumentem, dołączonym do oferty.

18.  Klimatyzator musi być fabrycznie nowy i jednego producenta.